Snedlastade lastbärare(container)

Med andledningen av senaste tidens diskussioner samt tidningsartiklar i Transportarbetaren, angående snedlastade containers och dess risker vid fordonstransport på väg. Så vill vi klargöra om gällande regelverk AFS 2023:13 Hamnarbete kap. 8, 40 och 41 §.

#### Hantering av lastbärare

40 §

Arbetsgivaren ska se till att containrar, påhängsvagnar, växelflak och andra lastbärare bara lyfts i lyftanordningar som har ett tillförlitligt lastindikeringsdon eller en tillförlitlig kranvåg i anslutning till lastkroken. Detta gäller dock inte om

- lastbärarens vikt framgår på något annat sätt,

- lastbärarens vikt har kunnat kontrolleras genom vägning före lyftet, eller

- lastbäraren konstaterats vara tom.

41 §

Arbetsgivaren ska se till att en överlastad eller snedlastad lastbärare bara lyfts från ett fartyg, ett fordon eller en järnvägsvagn till en kaj, en flakvagn eller motsvarande om särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. I övriga fall får en överlastad eller snedlastad lastbärare inte lyftas.

Efter lyftet får en överlastad eller snedlastad lastbärare inte användas igen utan att den har tömts på överlasten eller att snedlasten har åtgärdats. Samtidigt ska arbetsgivaren ha förvissat sig om att det inte finns några synliga fel som kan inverka på säkerheten vid den fortsatta hanteringen. En överlastad eller snedlastad lastbärare ska rapporteras till avsändaren.

Allmänna råd

Särskilda försiktighetsåtgärder för att hantera en överlastad eller snedlastad lastbärare kan vara att

- delvis tömma lastbäraren,

- flytta över lasten till flak eller liknande med tillräcklig bärighet,

- spärra av riskområdet, eller avbryta annat arbete i närheten, eller

- iaktta särskilda anvisningar till exempel från brandmyndighet eller liknande om lastbäraren innehåller farligt gods.

Ovanstående lagtext är arbetsgivarens ansvar att följa, dels att rutiner och arbetsinstruktioner för kranförare och maskinförare finns när de upptäcker en snedlastad lastbärare och att de då vet hur de ska hantera dessa. Detta för att de ska undvika att snedlastade lastbärare lastas ut på exv. lastbil.