INFO TILL SO GÄLLANDE tillfälliga personlyft

Bakgrund: Sv. Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar lämnade in en gemensam Hemställan till Arbetsmiljöverket, syftet var att vi skulle få lov att fortsätta lyfta personer i korg från land till fartyg och vice versa. Denna hemställan avslogs av Arbetsmiljöverket.

Olika hamnar har efter detta ansökt om undantag från 2006:7 § 7 ”att allt arbete ska ske inifrån korgen”.

Arbetsmiljöverket gett samtliga hamnar som ansökt avslag på ett sådant permanent undantag. I Arbetsmiljöverkets svar ges däremot arbetsgivaren en möjlighet att göra undantag från 2006:7, detta under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.

Detta avser den tidigare lagstiftning.

Dessa kriterier är följande.

- Riskbedömningen vid fartygsarbete måste vissa att det är av säkerhetsskäl som fartygets anordning inte kan användas.” Personkorg får inte användas av bekvämlighets eller andra skäl endast om det är det säkraste sättet.”

- Särskilt ska AFS 2023:11 kap 12, och AFS 2023:9 kap 2 beaktas.

- Kran/ ar och personkorg/ ar skall vara sambesiktad.

- Personkorg ska kontrolleras vid användning så att den är godkänd och sambesiktad, korg skall kopplas direkt i kranens krok.

- Av och påstigning av personkorg ska kunna ske utan risk för fall till annan nivå.

- Förnyad riskbedömning ska göras om förhållanden ändras t.ex. väder, lasten osv.

- En containerkorg ska

- Vara konstruerad för att fästas i containerokets vridlås.

- Kunna säkras mot containeroket, med en mekanisk låsning som hindrar att korgen faller, om okets vridlås öppnas oavsiktligt.

- Vara konstruerad så att det går att arbeta inifrån korgen med montering och demontering av vridlås och annan surrning av containrar.

- En arbetskorg som inte är en containerkorg, och som är avsedd att användas med en kran, ska vara konstruerad för att hängas i kranens krok.

- En arbetskorg som inte är en containerkorg, och som hängs upp i en krankrok ska 1. ha en styv upphängningsram med en ögla eller liknande utförande, för koppling till kroken.

- Bäras upp av stållinestroppar eller kättinglängor, som är säkert fastsatta i korgens övre kant, och som är så långa att vinkeln i vertikalplanet mellan parterna inte överstiger 90°

- Lyftledare ska utses av arbetsgivaren.

- Lyftledaren ska ha dokumenterade kunskaper.

- Riskbedömning ska göras med arbetsgivarrepresentant, behörigt utsett skyddsombud, lyftledare och kranförare.

- För att vara lyftledare så skall personen ha en signalmansutbildning i botten.

- Saknas skyddsombud ska Regionalt skyddsombud kontaktas.