Instruktion för signalman

Signalman utses och tillsätts av arbetsgivaren (byte av signalman under dagen måste godkännas av arbetsgivaren)

Signalman har befogenhet att avbryta arbete om besättning/ obehöriga påbörjar arbete eller befinner sig i lyftanordningens arbetsområde.

Signalman har befogenhet att avbryta arbete om han/hon inte kan ta ansvar att arbete utförs på ett säkert sätt. Därefter kontakta arbetsledning.

Signalman skall ha utbildning för sitt uppdrag i avseende lagar och regler samt signaler. Samt bära avvikande kläder eller utrustning så signalman särskiljer sig bland övriga.

Före arbete så skall signalman kontrollera/ få kännedom om:

- Riskbedömning av fartyget är utfört. Även i avseende signalmans position på fartyget, fallskydd mm

- Eventuellt lastat gods till exempel ADR gods, utförda mätningar av gas mm, samt ta del av dessa dokument.

- Räddningskorg framställd eller lätt åtkomlig.

- Utbildning av lastkopplare mm (introduktion av nyanställda)

- Kontrollera så att landgång/ fallrepstrappa är ordentligt förankrad och att skyddsnät är uppsatt samt att det är acceptabel vinkel på landgång/ fallrepstrappa.

- Kontroll av ordning på fartyg avseende fall/ rasrisk/ halkrisk. Kontroll av luckor och runt luckor, att det inte finns objekt som kan falla ner i lastrum is, twistlock mm. kontrollera att patentluckor är fastgjorda med mekaniska spärrar och att kvarliggande luckor och skärstockar är säkrade.

- Ordentlig belysning.

- Tillträdesleder till lastrum, rent och snyggt.

- Notera lyftutrustningens högsta tillåtna lyftvikt, så att den inte överskrids.

- Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme så att arbetet kan utföras säkert.

- Vid behov, upprätta kontakt med andra signalman och kranförare.

Under arbete så skall signalman:

- Placera sig väl synlig för förare av lyftanordning, detta gäller vid handsignalering.

- Vid radiosignalering skall det upprättas en obruten kontakt med kranförare och signalman.

- Vara skyddad för eventuell fallande last/ föremål.

- Övervaka arbete så att det sker på att säkert sätt.

- Dirigera kranrörelser på ett säkert sätt då det behövs antingen med handrörelser eller radiokommunikation (undantag kan ske vid bulkgods, kranförare kan då köra fritt i lastrum för att underlätta lossning/ lastning)

- Vara uppmärksam på slingning av gods, uppmärksam på vinklar och belastning i linor, stroppar, förlängor, bommar mm.

- I god tid informera berörd personal vart lyftet skall placeras.

Efter arbete så skall signalmannen:

- Ge klartecken till besättningen att det är klart att stänga lastrumslucka.

- Tillsammans med den/de sista av personalen gå av fartyget för att säkerställa att ingen finns kvar ombord även signalman kan råka halka.