Instruktion för trafikvakt

Trafikvakt utses och tillsätts av arbetsgivaren (byte av trafikvakt under dagen måste godkännas av arbetsgivaren)

Trafikvakt har befogenhet att avbryta arbete om någon obehörig befinner sig på arbetsområde eller någon befinner sig på lastdäck där trafikdirigering pågår.

Trafikvakt har befogenhet att avbryta arbete om han/hon inte kan ta ansvar att arbete utförs på ett säkert sätt(därefter kontakta skyddsombud och för att eventuellt stoppa farligt arbete som kan orsaka ohälsa och olycksfall, samt kontakta arbetsgivare)

Trafikvakt skall ha utbildning för sitt uppdrag i avseende lagar och regler samt signaler. Samt bära avvikande kläder eller utrustning så signalman särskiljer sig bland övriga.

Före arbete så skall trafikvakt kontrollera/ få kännedom om:

- Riskbedömning av fartyget är utfört. Även i avseende trafikvakts position på fartyget

- Eventuellt lastat gods t.ex. ADR gods, utförda mätningar av gas mm, samt ta del av dessa dokument.

- Att det är tydligt vem som är trafikvakt till exempel en avvikande klädsel

Att linjer och anvisningar är tydliga.

- Ordentlig belysning.

- Att lastdäck är städade.

- Vid behov, upprätta kontakt med andra trafikvakter.

Under arbete så skall trafikvakt:

- Placera sig väl synlig förfordonsförare.

- Övervaka arbete så att det sker på att säkert sätt och kontrollera att alla anvisningar följs.

- Följa givna instruktioner

- Noga följa aktuell trafik och lasthantering

- Dirigera förare på det sätt som signalschemat föreskriver

- Använda den utrustning som krävs för arbetsuppgiften till exempel varselkläder, kommunikationsradio och visselpipa

- Omedelbart kontakta sin arbetsledare om han/hon behöver lämna ansvarsområdet under pågående arbete. Arbetsledaren ansvarar för att avlösning sker.

Trafikvakter på ro-ro fartyg

- Det ska finnas trafikvakt på varje däck där arbete pågår

- Endast trafikvakter får göra signaler

- Trafikvakter ska kontrollera placeringen på personal som utför surrningsarbete eller ställer ut trailerbockar. Om någon befinner sig i ett riskområde ska arbetet omedelbart avbrytas.

- Övrig personal, t ex besättningsmän ska bära varselkläder.